lithologiques des puits manuels réalisés sur la plateforme de la corniche de Brazzaville Tronçon Fulbert YOULOU pont du Djoué

SONDAGE N°3

SONDAGE N°2

SONDAGE N°1

|  | 0 cm Terre végétale |
| --- | --- |
|  | 5 cm Sable limoneux gris 35 cm |
|  | Passage TVC |
|  | 40 cm Sable limoneux jaune |
|  | 1,0 m Sable limoneux jaune avec présence du grès de l’inkisi à partir de 1,30m 1,50m 1,30 m |

|  | 0 cm Sable limoneux gris mêlé aux immondices |
| --- | --- |
|  | 50 cm Sable limoneux gris mêlé aux immondices |
|  | 1,0m Sable limoneux gris 1,50 m |

P6 CD PK25+ 000

|  | 0 cm Couverture en TVC |
| --- | --- |
|  | 10 cm Sable gris |
|  | 44 cm Sable gréseux avec des blocs du grès de l’Inkisi |
|  | 1,0 m Sable limoneux gris avec présence du grès altéré à partir de 1,30m 1,50 m |

SONDAGE N°5

SONDAGE N°4

|  | 0 cm Terre végétale |
| --- | --- |
|  | 10 cm Sable limoneux gris mêlé aux immondices |
|  | 60 cm Sable limoneux gris mêlé aux immondices |
|  | 1,10 m Sable limoneux gris mêlé aux immondices 1,50 m |

|  | 0 cm Terre végétale 5 cm |
| --- | --- |
|  | Sable limoneux gris 35 cm Nappe phréatique 0,50 m |