| Sondage | Compression uni-axiale (NF P 94-420) |  |  |  | Flexion |  | Classe de la roche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profondeur (m) | Densité (g/m3) | Porosité (%) | Compression uni axiale (MPa) | Profondeur (m) | Flexion (MPa) |  |
| SC01 | 3,01 – 3,28 | 1,99 | 12,02 | 1,6 | 3,28 – 3,58 | 0,0 | RC6 (Résistance très faible) |
|  | 8,58 – 8,84 | 2,48 | 0,67 | 26,1 | 9,59 – 9,90 | 12,5 | RC4 (Résistance moyenne) |
|  | 13,87 – 14,07 | 2,54 | 0,38 | 56,2 | 14,07 – 14,40 | 1,6 | RC3 (Résistance élevée) |
|  | 14,98 – 15,30 | 2,53 | 0,57 | 59,0 | - | - |  |
|  | 21,90 – 22,10 | 2,47 | 1,01 | 60,9 | 22,10 – 22,40 | 18,3 |  |
| SC02 | 2,13 – 2,35 | 2,07 | 11,12 | 0,9 | 3,05 – 3,39 | 7,9 | RC7 (Résistance extrêmement faible) |
|  | 3,81 – 4,10 | 2,50 | 1,35 | 52,8 | - | - | RC3 (Résistance élevée) |
|  | 7,10 – 7,46 | 2,46 | 0,91 | 62,4 | 7,46 – 7,71 | 24,1 |  |
|  | 13,10 – 13,30 | 2,44 | 1,98 | 27,6 | 13,30 – 13,60 | 19,6 | RC4 (Résistance moyenne) |
|  | 16,10 – 16,30 | 2,51 | 0,48 | 61,5 | 16,30 – 16,60 | 21,7 | RC3 (Résistance élevée) |
| SC03 | 2,00 – 2,20 | 2,39 | 1,08 | 79,5 | 2,20 – 2,50 | 20,3 | RC3 (Résistance élevée) |
|  | 5,00 – 5,26 | 2,47 | 0,70 | 46,0 | 5,52 – 5,92 | 11,6 | RC4 (Résistance moyenne) |
|  | 7,70 – 8,05 | 2,44 | 0,74 | 67,4 | 8,05 – 8,63 | 26,9 | RC3 (Résistance élevée) |
|  | 10,94 – 11,14 | 2,55 | 0,84 | 55,9 | 11,14 – 11,44 | 18,4 |  |
|  | 15,68 – 16,01 | 2,54 | 0,36 | 73,6 | - | - |  |
| SC04 | 3,69 – 3,90 | 2,45 | 2,81 | 24,5 | 4,64 – 4,92 | 16,3 | RC5 (Résistance faible) |
|  | 7,15 – 7,32 | 2,31 | 9,46 | 5,6 | 7,84 – 8,40 | 28,5 |  |
|  | 8,83 – 9,27 | 2,56 | 0,53 | 35,4 | 9,27 – 9,41 | 31,4 | RC4 (Résistance moyenne) |
|  | 11,40 – 12,06 | 2,56 | 0,50 | 78,0 | - | - | RC3 (Résistance élevée) |
| SC05 | 2,40 – 2,55 | 2,49 | 4,50 | 17,7 | 2,55 – 2,82 | 6,1 | RC5 (Résistance faible) |
|  | 9,40 – 9,61 | 2,61 | 0,02 | 26,1 | - | - | RC4 (Résistance moyenne) |
|  | 10,10 – 10,30 | 2,55 | 0,22 | 35,1 | 10,30 – 10,70 | 34,5 |  |
|  | 11,13 – 11,40 | 2,58 | 0,19 | 59,0 | - | - | RC3 (Résistance élevée) |
| SC06 | 25,90 – 26,16 | 2,49 | 0,50 | 69,3 | 26,64 – 27,00 | 26,0 | RC3 (Résistance élevée) |
|  | 27,00 – 27,37 | 2,53 | 0,07 | 59,6 | - | - |  |
|  | 27,87 – 28,09 | 2,55 | 0,19 | 37,3 | 28,11 – 28,43 | 25,3 | RC4 (Résistance moyenne) |
|  | 29,03 – 29,60 | 2,54 | 1,65 | 73,6 | 28,65 – 29,03 | 24,6 | RC3 (Résistance élevée) |